- ЛАБОРАТОТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

- ( Образец выполнения работы).

- ТЕМА: Электрическое освещение. Электрические линии и провода.

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ: Изучить способы и приемы по оконцеванию, ответвлению, сращиванию медных и алюминиевых проводов и кабелей.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: Выполнение оконцевания, ответвления и сращивания медных и алюминиевых проводов и кабелей. Соединение про-

водов в распределительной коробке.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ: Электромонтажный

инструмент. Отрезки провода и кабеля марок ВВГ, АПВ. Стенд «Соединение

жил проводов в распределительной коробке».

- ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ.

- 1. Выполнил соединение алюминиевых жил проводов марки АПВ способом

в  «скрутку».

- 2. Выполнил соединение провода марки ВВГ способом «встык».

- 3.0. Начертил однолинейную схему, в которой присутствуют -

- электропатрон, электророзетка, распределительная коробка.

- 3.1. Начертил схему соединений в распределительной коробке.

4. Выполнил на стенде соединения, изолирование, укладку проводов

в распределительной коробке.

5. Выполнил проверку правильности соединения проводов при по-

мощи омметра.

ВЫВОДЫ ПО ЗАДАНИЮ.

1. Выполняя задание нужно соблюдать размеры очищаемой от изоляции

части жил проводов.

2. Надежно выполнять соединения жил проводов.

3. Изоляция проводов должна быть выполнена тремя слоями изоленты.

4.Длина концов жил в распределительной коробке должна быть 12 – 15

сантиметров.

5. Укладка проводов в коробке должна проводиться по направлению

часовой стрелки.

Соединение проводов в распределительной коробке – одна из основ-

ных и ответственных работ в электромонтажном производстве.

Лабораторно-практическую работу № 3 выполнил учащийся: