ЗАДАНИЕ № 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛИНИИ И ПРОВОДКИ.

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ. Изучить способы, приемы и получить навыки по

оконцеванию, ответвлению и соединению жил проводов и кабелей.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ. Выполнение оконцевания, ответвления и

сращивания медных и алюминиевых проводов и кабелей. Соединение

проводов в распределительной коробке. Изолирование проводов.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ. Инструмент электромонтажника,

отрезки проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами ма –

рок АПВ, ВВГ. Стенд «Соединение жил проводов в распределительной

коробке».

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ.

1. Выполнить соединение и оконцевание алюминиевых проводов с помощью

инструмента электромонтажника – «скруткой», «колечком».

2. Выполнить соединение медных многожильных проводов – «встык».

3. Начертить однолинейную электрическую схему. В начерченной  схеме

должны присутствовать – нагрузка, светильник, розетка, выключатель,

распределительная коробка.

4. Выполнить соединение медных многожильных проводов в распре-

делительной коробке.

5. Выполнить изолирование и укладку проводов в коробке, проверить

правильность соединения проводов.

6. Оформить отчет.

Содержание отчета

1. Наименование отчета.

2. Порядок выполнения задания.

3. Выводы по заданию.