ГОУ НПО ПУ № 18.

пос. Ракитное, Белгородской области, ул. Коммунаров, д. 11.

Конкурс профессионального мастерства учащихся.

Профессия: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

Содержание теоретической части.

1. Какое правило применяют для определения направления силы, действующей на проводник с током в магнитном поле?

а). правило правой руки;

б). правило левой руки.

2. По какой  формуле можно рассчитать активную  мощность переменного трех-

фазного тока?

а). Pа = IUcosφ

б). R = U/ I

в). S = I·U

3. Что называется фазным напряжением?

а). напряжение между фазными проводами;

б). напряжение между любой из фаз и нейтральным проводом.

4. Какая величина характеризует отставание ротора электродвигателя от магнитного поля?

а). частота вращения магнитного поля;

б). пусковой ток трехфазного электродвигателя;

в). скольжение.

5. Какие основные характеристики являются механическими характеристиками электродвигателей.

а). прямолинейно возрастающая;

б). абсолютно жесткая;

в). жесткая;

г). параболическая;

д). мягкая.

6. Продолжите предложение. По плотности, металлы, разделяются на:

а). твердые, упругие, хрупкие.

б). тяжелые и легкие.

в). коррозионностойкие и электропроводные.

7. На какие группы по агрегатному состоянию разделяют диэлектрические материалы?

а). масляные;

б). газообразные;

в). твердые;

г). испаряющиеся;

д). мягкие;

е). поляризованные.

8. Продолжите предложение. Теплопроводность – способность диэлектрика:

а). изменять свои линейные размеры.

б). проводить теплоту.

в). функционировать при повышенных температурах или при резкой смене

температур

9. На какие группы делятся материалы по назначению?

а). электротехнические;

б). неэлектрические;

в). конструкционные;

г). каркасные.

10. У какого проводникового материала электропроводимость больше остальных?

а). железо;

б). медь;

в). алюминий.

11. Какими способами выполняют зануление и заземление электропроводок в

трубах?

а). медной гибкой перемычкой от трубы к корпусу;

б). алюминиевой перемычкой от трубы к корпусу;

в). через трубу заземляющими гайками.

12. При какой температуре, не допускается скрытая прокладка установочных проводов?

а). ниже 0°С;

б). ниже  - 15°С;

в). ниже  - 10°С.

13. Какие способы прокладки кабеля используются в помещениях?

а). прокладка кабеля в галереях и эстакадах;

б). прокладка кабеля по опорным конструкциям;

в). бестраншейная прокладка кабеля на лотках и в коробах;

г). прокладка кабеля в траншее;

д). прокладка кабеля на тросе.

14. Отметить цифрами порядок действий при испытания кабеля.

1). Измерение сопротивления изоляции;

2). Проверка целостности жил кабеля;

3). Проверка фазировки жил кабеля.

15. Чем производится измерение сопротивления контура заземления опор?

а). омметром;

б). мегаомметром;

в). измерителем типа МС-07.

16. Как часто производится проверка железобетонных опор и пасынков на на-

личие трещин на теле опоры, с выборочным вскрытием грунта?

а). один раз в шесть лет;

б). один раз в три года;

в). один раз в год.

17. Какие элементы принадлежат асинхронному электродвигателю с коротко-

замкнутым ротором?

а). станина;

б). щеточный аппарат;

в). обмотка статора;

г). ротор;

д). вал;

е). рым-болт;

ё). кольца и щетки;

ж). подшипниковый щит.

18. Какой вывод можно сделать при измерении величины сопротивления между фазной изоляции обмоток двигателя мегаомметром, если величина измеренного

сопротивления близка к нулю?

а). произошел обрыв обмоточного провода одной из фаз электродвигателя;

б). изоляция обеих фаз находится в удовлетворительном состоянии;

в). произошло замыкание на корпус;

г). произошло междуфазное короткое замыкание.

19. Сопротивление изоляции электромагнитной катушки магнитного пускателя должно быть не менее:

а). 0,5 МОм;

б). 0,05 МОм4

в). 0,005 МОм.

20. Укажите, что относится к проверке механической части пускателя?

а). проверка состояния болтовых соединений;

б). проверка раствора и провала контактов;

в). проверка состояния механической блокировки у реверсивных магнитных  пускателей;

г). проверка на износ втулок, оси, пружины;

д). проверка состояния катушки.

21. Для чего служит короткозамкнутый виток на торцевых частях сердечника электромагнита?

а). для уменьшения вихревых токов и гудения магнитопровода;

б). для увеличения притягивающей силы электромагнита;

в). для устранения вибрации якоря и гудения при питании катушки однофазным переменным током;

г). для ликвидации вибрации контактов и усиления притягивающей силы электромагнита

22. Укажите каким измерительным прибором можно измерить температуру контактных соединений в местах присоединения проводов и кабелей к аппаратам?

а). прибором «Цельсий».;

б). прибором «Кельвин»;

в). термометром;

г). омметром на 220 В.

23. Чем комплектуются распределительные устройства подстанций напряжением выше 1кВ?

а). камера стационарного обслуживания КСО.

б). линейной панели распределительных щитков типа ЩО70М.

в). шкафы навесные распределительные типа ПР 8501-1000.

24. Потрескивание и необычный шум трансформатора указывают на:

а). высокую температуру  трансформаторном помещении;

б). низкую температуру трансформатора;

в). повреждения трансформатора;

г). недогрузку трансформатора.

25. Укажите какие устройства относятся к наружным узлам трансформатора?

а). бак;

б). активная часть;

в). распределитель;

г). воздухоосушитель;

д). магнитопровод;

е). термосифонный фильтр;

ё). вводы;

ж). обмотки.